MOДЕЛЬ ALA774R

ОХРАННЫЙ КОМПЛЕКС С ДИСТАНЦИОННЫМ ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ (ДЗД)

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

СОДЕРЖАНИЕ:

СХЕМА УСТАНОВКИ	3

H1: 6 PIN ЖГУТ ПРОВОДОВ	4

H1/1 И 3 Белый провод выход реле поворотников	6

H1/2 Красно/белый провод силовой вход поворотников 	6

H1/4 Черный провод системное заземление	6

H1/5 Коричневый провод (+) выход сирены/клаксона	6

H1/6 Красный провод мощность системы	6

H2. 4 PIN ОРАНЖ СОЕД РАЗЪЕМ 2-Х ФАЗОВОГО ПРОТИВОУДАРНОГО СЕНСОРА	6

H3. 2 PIN БЕЛЫЙ СОЕД РАЗЪЕМ ДЛЯ СТАТУСА СВЕТОДИОДА	6

H5: 4 PIN СИНИЙ СОЕД РАЗЪЕМ – МОДУЛЬ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА АНТЕННЫ	6

H6: 3-PIN КОРИЧНЕВЫЙ СОЕД РАЗЪЕМ ДЛЯ СЕНСОРА ВЫЗОВА (ПРОТИВОУД) ОПЦИЯ	6

H7. 2 PIN СИНИЙ СОЕД РАЗЪЕМ ДЛЯ РЕЖИМА VALET ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ	7

H8: 16 PIN MINI БЕЛЫЙ СОЕД РАЗЪЕМ ВЫХОДА	7

H8/1 Черно/белый провод – заземл вход считывания переключателя ручника	7

H8/2 Синий провод – Вход земли моментального триггера (Зона 2)	7

H8/3 Зеленый провод – (-) вход считывания переключателя дверей Зона 3	7

H8/4 Желтый провод к переключателю зажигания +12V	7

H8/5 Бело/зеленый провод – (-) вход управления запиранием дверей	7

H8/6 Бело/черный провод – (-) вход управления отпиранием дверей 	7

H8/7 Фиолетовый провод – (+) вход считывания переключателя дверей Зона 3	7

H8/8 Оранж провод – (-) 300mA Заземленный выход при вкл системе	7

H8/9 Оранж/белый провод –(-) 300mA заземл выход при выкл системе	7

H8/10 Розовый провод – (-) 200mA выход  2-х шагового запирания	8

H8/11 Серый провод – (-) 200mA Выход канала 3 управление таймера	8

H8/12 Черно/зеленый провод – (-) 200mA программируемый выход	8

Программируемый выход канала 4 управл таймера – (Заводская установка моментального заземления)

Выход клаксона

H8/13 Черно/красный провод– (-) 200mA выход канала 5 управл таймера	8

H8/14 Бело/красный провод – (-) 200mA Программируемый выход	8

Выход сигнала отключения (заводская установка безопасности)

Замедленный вспомогательный выход

H8/15 Черно/фиолетовый провод – (-) 200mA Выход канала 6 управление таймера 	8

H8/16 Белый провод – (-) 200mA Выход контроля салонного освещения 	9

H4. 6 PIN СОЕД РАЗЪЕМ ДВЕРНОГО ЗАМКА	9

Установка новых движков 4-х дверного замка	9

(-) система триггеров замков дверей 	9

(+)система триггеров замков дверей	9

Альтернативные дверные замки	9

Вакуумная система запирания дверей	10

2 –х шаговое подключение провода отпирания дверей в 5-ти проводных альтерн дверных замках	10

2 –х шаговое подключение провода отпирания дверей в дверных замках переключ к земле 	10

2 2 –х шаговое подключение провода отпирания дверей в (+) переключ дверного замка 	10

ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

A. ПРОГАРММИРОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ПЕРЕДАТЧИКА 	10

B. РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ	11

Раздел Тревога “I” Программирование	11

Постановка в охрану с автоматической блокировкой стартера

3 / 45 сек задержка при открытой двери сигнал ЧИРПа

Раздел Тревога “II” Программирование	11

Комфорт

Проверка расстояния

Раздел Тревога “III” Программирование	12

Автомобиль с Турбо

Замедленный вспомогательный выход

Заводской выход безопасного отключения системы

Раздел Тревога “IV” Программирование	13

Канал 4 (5 / 6) Программирование выхода управления таймера

Раздел Тревога “V” Программирование	14

Установка пароля PIN Code

Режим тестирования

РЕЖИМ TEST MODE	15

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЗАВОДСКИМ УСТАНОВКАМ	16

- СХЕМА УСТАНОВКИ

#H8.  16 PIN БЕЛЫЙ СОЕД. РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫХОДА

- ПРОВОДКА:

Проводку должна находится вдали от двигателя, выхлопных труб и  кабелей высокого напряжения. Обмотайте провода, проходящие через отверстие в противопожарной перегородке. Острые края частей автомобиля могут повредить провода и привести к короткому замыканию.

ОСТОРОЖНО: Не подсоединяйте жгут проводов к контрольному модулю до полного подключения электропроводки к автомобилю

H1: 6 PIN ЖГУТ ПРОВОДОВ:

H1/1 и 3 Белый провод – Выход реле поворотников  (выход 5Amps для каждого) –

БЕЛЫЕ провода передают ток от  КРАСНО/БЕЛОГО провода к парковочным огням (поворотникам), через внутреннее реле тревоги. Подключите один из двух БЕЛЫХ проводов к правой линии поворотников, а другой к левой линии.

H1/2 КРАСНО / БЕЛЫЙ провод – Силовой вход поворотников –

КРАСНО/БЕЛЫЙ провод является входом для реле поворотников. Подключение КРАСНО/БЕЛОГО провода определяет полярность выхода реле поворотников. Если автомобиль имеет +12 volt с переключенными поворотниками не следует подключать этот провод. Данный провод уже подключен к +12 volt.

Если поворотники включены на заземление, обрежьте КРАСНО/БЕЛЫЙ провод, подключите его к заземлению шасси.

H1/4 Черный провод –Системное заземление

Это является основным подключением заземления модуля сигнализации. Подключайте к корпусу автомобиля. Не подключайте данный провод к каким либо установленным проводам заземления в заводской оплетке; подключать напрямую к корпусу автомобиля.

H1/5 КОРИЧНЕВЫЙ провод – (+) Выход Сирены или клаксона – (см. Раздел Тревога (Сигнализация) III - 3 программирование) выход сирены (заводская установка)

Это положительное подключение сирены. Допустимая нагрузка по току 2 А. Подключите к КРАСНОМУ (+) проводу от сирены. Необходимо (-) ЧЕРНЫЙ провод сирены надежно заземлить на шасси. (+) Низковольтный выход клаксона (см. Раздел III -3 к выходу клаксона). Этот провод использует клаксон как опционное звуковое устройство охранного комплекса. Следует подключать к низковольтному (+) выходу  от переключателя клаксона (транзисторизованный низковольтный выход).

H1/6 КРАСНЫЙ провод – Мощность Системы (+12V постоянное) –

КРАСНЫЙ провод подает ток в систему. Подсоедините его к постоянному +12 volt источнику.

H2. 4 PIN ОРАНЖЕВЫЙ соедин. разъем двухфазового противоударного  сенсора (ЗОНА 1 / 4)

H3. 2 H10. 2 PIN БЕЛЫЙ соед.разъем для статуса светодиода (LED):

Кнопку светодиода  следует расположить на заметном месте, н-р на приборной доске.  Оставьте минимум 6 мм за местом установки для светодиода. Выбрав, место просверлите 6 мм отверстие. Проведите провода через отверстие, вставьте 2 pin светодиод (LED). Направьте провода переключателя к контрольному модулю.

## H5. 4 СИНИЙ 4-PIN СОЕД. РАЗЪЕМ–модуль приемопередатчика/антенны

## Для лучшего приема приемопередатчик/антенна крепится над приборной доской. Лучше всего в нижнем левом или в верхнем левом углу ветрового стекла.

ВНИМАНИЕ:

## - Удалите защитную пленку с задней стороны модуля.

## - Бережно расправьте антенну.

- Направьте провод ЧЕРНОГО соединительного разъема за внутреннюю отделку и подсоедините к  двустороннему приемопередатчику/антенне.

- Другой конец подсоедините к модулю управления.

- Особое внимание уделите ветровому стеклу. На последних моделях автомобилей используется металлическое покрытие стекла, что ухудшает прием. В этих автомобилях распределите двусторонний модуль приемопередатчика/антенны вдали от стекла с металлическим покрытием.

## H6. 3-PIN КОРИЧНЕВЫЙ СОЕД. РАЗЪЕМ для сенсора вызова (противоударный) опция

Как опция, может быть добавлен сенсор вызова (противоударный).

- Снимите защитную бумагу с двусторонней липкой ленты, прикрепите одну ее сторону к нижней части сенсора вызова (противоударный)

- Очистите место  нижней  левой части ветрового стекла, чтобы лучше закрепить. Сенсор вызова следует прикрепить на ветровом стекле с надписью на наклейке “Tap Here Paging Driver” наружу.

- Спрячьте провод под отделку ветрового стекла.

- Произведите настройку чувствительности сенсора. Поворот винта настройки в центре сенсора вызова по часовой стрелке увеличивает, против часовой стрелки – уменьшает.

H7. 2 PIN СИНИЙ соед. разъем для режима VALET переключателя:

Рекомендуется скрыть переключатель в удобном для водителя месте. Направьте провода переключателя к контрольному модулю.

H8: 16-PIN MINI БЕЛЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ВЫХОДА:

H8/1. Черно/белый провод –Заземленный  Вход считывания переключателя ручника --

Этот провод – заземленного входа триггера  для  заземленного переключателя ручника. Если вы запрограммировали «Безопасное запирание с ручником» (см. Раздел  II – 2 Программирование), тогда вы должны подключить Черно/белый провод к переключателю ручника.

H8/2 СИНИЙ провод – Вход земли моментального триггера (Зона 2) –

Данный провод является проводом входа заземления триггера штифтового переключателя багажника/капота.

H8/3 ЗЕЛЕНЫЙ провод – Отрицательный вход считывания переключателя дверей (Зона 3) –

Это заземляющий провод входа триггера негативного PIN переключателя дверей. Провод подключает дверные pin, заземляющего типа заводской сборки. Найдите общий провод, соединяющий дверные штифтовые (PIN) переключатели. Подсоедините ЗЕЛЕНЫЙ провод здесь.

H8/4. Желтый провод – К переключателю зажигания +12V –

Этот провод подключается к  12 volts источнику питания. Нагрузка провода "12 volts" при положении ключа зажигания в "ON" и "START". При выключенном зажигании "OFFнагрузка провода "0" volt.

H8/5. Бело/зеленый провод – (-)  вход управления  запиранием дверей –

Это заземленный провод входа триггера, управляет запиранием дверей. Триггер провода запирают дверь.

H8/6. Бело/черный провод (-)  вход управления  отпиранием дверей –

Это заземленный провод входа триггера, управляет отпиранием дверей. Триггер провода отпирают дверь.

H8/7 ФИОЛЕТОВЫЙ провод – ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ вход считывания переключателя дверей (Зона 3) –

Это провод (+) входа триггера для  (+) PIN переключателя дверей. Провод подключает дверные pin, положительного типа заводской сборки, типично для (FORD MOTOR).  Найдите общий провод для всех дверных штифтовые (PIN) переключатели. Подсоедините ФИОЛЕТОВЫЙ провод здесь.

H8/8 Оранжевый провод – (-) 300mA Заземленный выход при включенной системе –

Провод заземляется при включении тревоги. Электроемкость  300mA. Этот выход контролирует блокировку стартера. При срабатывании системы и обнаружении попытки взлома. Автомобиль защищен от несанкционированного запуска.

H8/9. Оранжево/белый провод – (-) 300mA Заземленный выход при выключенной системе – Нормально разомкнутый выключатель стартера

Провод заземляется при включении тревоги. Электроемкость  300mA. Может быть подсоединен к опционному реле выключения стартера.

H8/10. Розовый провод – 200 mA (-) выход двушагового запирания –

Эта функция для полностью электронных цепей дверных замков. Требуется переключатель электронного дверного замка (не кнопка замка или ключ), который запирает и отпирает двери. После проводки этой функции нажмите кнопку выключения (или отпирания) 1 раз, сигнализация выключится и будет отперта только дверь водителя, если эту кнопку нажать 2 раза в теч 3 сек, сигнализация снимется и будут отперты все двери.

H8/11 Серый провод – (-) 200mA Выход канала 3 управление таймера –(см. Раздел  IV – 1 программирование)

При включении канала 3 на передатчике в теч 3 сек, импульс 1 сек заземление. Энергоемкость провода 200 mA. Дистанционное управление багажника или др. Этот выход можно запрограммировать для следующих типов выхода: замедленный и таймерный выходы.

H8/12  Черно/зеленый провод – (-) 200mA Программируемый выход

(см. Раздел IV – 2 программирование) Выход канала 4 управл. таймера  (Заводская установка на моментальное заземление)

Это встроенный программируемый пользователем провод, обеспечивающий зазеление. Нажмите на пульте кнопки  и  одновременно. Можете программировать встроенный таймер для тогоо, чтобы посылать сигнал заземления в любом интервале времени от 1 сек до 2 минут. Например: выходная мощность таймера может быть использована для включения фар с пульта. Так же на некоторых автомобилях BMW, Mercedes Benz, Jaguar и Volkswagen можно использовать этот уникальный программируемый выходной сигнал для дистанционного закрывания стеклоподъемников и люка без помощи внешнего модуля.

ВЫХОД КЛАКСОНА:

Этот провод использует клаксон как опционное звуковое устройство охранного комплекса. Следует подключать к низковольтному заземленному выходу  от переключателя клаксона (транзисторизованный низковольтный выход). При срабатывании системы клаксон гудит.

H8/13. Черно/красный– (-) 200mA Программируемый выход

(см. Раздел IV – 3 программирование) Выход канала 5 управл. таймера  (Заводская установка на моментальное заземление)

Это встроенный программируемый пользователем провод, обеспечивающий зазеление. Нажмите на пульте кнопки  и  одновременно. Можете программировать встроенный таймер для того, чтобы посылать сигнал заземления в любом интервале времени от 1 сек до 2 минут. Например: выходная мощность таймера может быть использована для включения фар с пульта. Так же на некоторых автомобилях BMW, Mercedes Benz, Jaguar и Volkswagen можно использовать этот уникальный программируемый выходной сигнал для дистанционного закрывания стеклоподъемников и люка без помощи внешнего модуля.

H8/14.Бело/красный провод – (-) 200mA Программируемый выход (см. Раздел  III – 4 программирование) –

ВЫХОД СИГНАЛА ОТКЛЮЧЕНИЯ (Заводская установка безопасности)

Провод предназначается для отключения установленной на заводе системы безопасности. Провод посылает (-) 1 сек импульс при дистанционном запуске и дистанционном отпирании дверей. Это легко интегрирует систему в автомобиль с заводской сигнализацией. В большинстве случает провод можно подключать непосредственно к проводу отключения заводской сигнализации. Правильнй провод покажет (-) землю, когда используется ключ для отпирания дверей и багажника. Провод обычно находится  в районе откидной панели в жгуте проводов, идущих от двери.

ЗАМЕДЛЕННЫЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ВЫХОД –

Дает  200mA (-) замедленный выход 3 сек после включения зажигания. Остается в действии после выключении ключа,  пока дверь не открыта и закрыта. Может использоваться в соединении с реле для питания  цепей, где требуется ключ для включения (радио, стеклоподъемники и т.д.).

H8/15. Черно/фиолетовый провод – (-) 200mA Выход канала 6 управл. таймера

(см. Раздел  IV – 4 программирование) (Заводская установка на моментальное заземление)

Это встроенный программируемый пользователем провод, обеспечивающий зазеление. Нажмите на пульте кнопки  и  одновременно. Можете программировать встроенный таймер для того, чтобы посылать сигнал заземления в любом интервале времени от 1 сек до 2 минут. Например: выходная мощность таймера может быть использована для включения фар с пульта. Так же на некоторых автомобилях BMW, Mercedes Benz, Jaguar и Volkswagen можно использовать этот уникальный программируемый выходной сигнал для дистанционного закрывания стеклоподъемников и люка без помощи внешнего модуля.

H8/16 Белый провод – (-) 200mA Выход контроля салонного освещения –

Провод становится заземленным при включении цепи контроля салонного освещения. Электрическая емкость провода 200mA. Провод управляет работой внутренней подсветки. Как опция  10 A реле можно использовать в системе для работы салонного освещения:

a). При выходе из охраны салонное освещение продолжает гореть 30 сек.

b). При попытке взлома салонное освещение мигает пока звучит сирена.

H4. 6 PIN Соед.разъем дверного замка::

|  |  | СИСТЕМА ВАКУУМНОГО ЗАПИРАНИЯ ДВЕРЕЙ: - Типично для MERCEDES BENZ и AUDI. Найдите провод под водительской выдвижной панелью . Используйте заземленный вольтметр, убедитесь, что выбрали правильный провод при запертых дверях. Вольтметр покажет 12 V. Заприте двери, вольтметр покажет 0 вольт. Поставьте зажим-аллигатор на +12 вольт, вольтметр покажет 12 вольт, отсоедините (обрежьте) этот провод и сделайте подключения. Программируйте таймер дверного замка на 3 сек. (см. Раздел Тревога II – 1 программирование.) |  |
| --- | --- | --- | --- |

ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

| А. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ПЕРЕДАТЧИКА: |  |
| --- | --- |

Примечание: Режим сохраняет только последние 4 запрограммированные датчика. При превышении памяти, система безопасности начинает удалять запрограммированное из памяти в хронологическом порядке.

1. Поверните переключатель зажигания 3 раза  ‘OFF/ON’ и остановитесь на  ON в теч. 15 сек.

2. Нажмите переключатель Valet 3 раза, в третий раз до появления долгого ЧИРП сигнала.

3. Нажмите и удерживайте кнопку передатчика до звучания сирены для подтверждения ввода программы.

4. Если у вас есть доп. передатчики (до 4) для программирования, повторите третий шаг для каждого передатчика.

ВЫХОД: Поверните переключатель зажигания в положение 'OFF'  или оставьте его на 15 сек. Три длинных ЧИРПа и 3 мигания парковочных огней подтвердят выход.

.

В. РАЗДЕЛ ПРОГРАММИРОВАНИЯ:

РАЗДЕЛ ТРЕВОГА “I” ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Поверните переключатель зажигания  ‘ON/OFF’ 3 раза и остановитесь в положении OFF.

- Нажмите переключатель Valet 2 раза, задержавшись на последнем до появления сигнала ЧИРПа (долгий), отпустите переключатель. Вы вошли в режим программирования Тревоги “I”.

- Нажмите кнопку ‘A’, соответствующую функции А для программирования.

- ЧИРПы сирены и пауза на светодиоде (LED) покажут предыдущую установку.

- Заводская установка: 1 мигание светодиода, 1 ЧИРП.

- Снова нажмите кнопку  ‘A’ на передатчике для изменения функции. Нажатием на кнопку «А» снова и снова выберите желаемую установку.

- Снова нажмите кнопку ‘A’, модуль перейдет к двум миганиям светодиода и двум ЧИРПАМ.

- Снова нажмите кнопку ‘A’, модуль перейдет к трем миганиям светодиода и трем ЧИРПАМ.

5. Нажмите кнопку «В» соответствующую функции В для программирования.

.

| Нажмите Кнопку передатчика | 1 ЧИРП / 1 мигания светодиода Заводская установка | 2 ЧИРПа / 2 мигания светодиода | 3 ЧИРПа / 3 мигания светодиода | 4 ЧИРПа / 4 мигания светодиода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Все ЧИРПы вкл | Только ЧИРП сирены | Только ЧИРП клаксона | Нет ЧИРПов |
| 2 | Постановка в охрану | Автопостановка в охрану без запирания дверей | Автопостановка в охрану с запиранием дверей | Постановка в охрану с автоматической блокировкой стартера |
| 3 | Автоматическая перепостановка ВКЛ | Автоматическая перепостановка ВЫКЛ |  |  |
| 4 | Немедленное предупреждение о незакрытых дверях | Предупреждение о незакрытых дверях с 30 сек задержкой |  |  |

Выход: Включите зажигание в положение 'ON' или оставьте на 15 сек. Подтверждение выхода: 3 долгих ЧИРПа и 3 мигания парковочных огней.

Постановка в охрану с блокировкой автоматического запуска: После выключения зажигания выход земля при включении работает 1 минуту. Светодиод мигает в 2 раза медленнее при выключении зажигания, показывая что система прервет работу стартера через 1 минуту

РАЗДЕЛ ТРЕВОГА “II” ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

1.Поверните переключатель зажигания  ‘ON/OFF’ 3 раза и остановитесь в положении OFF.

2.Нажмите переключатель Valet 4 раза, задержавшись на последнем до появления сигнала ЧИРПа (долгий), отпустите переключатель. Вы вошли в режим программирования Тревоги “II”.

- 3.Нажмите кнопку ‘A’, соответствующую функции А для программирования.

| Нажмите Кнопку передатчика | 1 ЧИРП / 1 мигания светодиода Заводская установка | 2 ЧИРПа / 2 мигания светодиода | 3 ЧИРПа / 3 мигания светодиода | 4 ЧИРПа / 4 мигания светодиода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.8-сек мигание при запирании дверей | 3.5-сек мигание при запирании дверей | Двойное мигание при отпирании двери | Дверной замок с «комфорт» |
| 2 | Запирание дверей, управляемое зажиганием | Запирание дверей, не управляемое зажиганием | Безопасное запирание с ручником |  |
| 3 | Отпирание дверей, управляемое зажиганием | Отпирание дверей, не управляемое зажиганием |  |  |
| 4 | Функция подсветки фар ВЫКЛ | ВКЛ фар на 30 сек при сигнале отпирания | ВКЛ фар на 30 сек при сигнале отпирания и 10 сек при сигнале запирания |  |
| 5 + | Блокировка проверки выхода из зоны действия | Включение режима проверки выхода из зоны действия |  |  |

Выход: Включите зажигание в положение 'ON' или оставьте на 15 сек. Подтверждение выхода: 3 долгих ЧИРПа и 3 мигания парковочных огней.

Функция Комфорт:

На некоторых автомобилях имеется Функция Комфорт. Когда запираете дверь ключом  держите его 5-7 сек и стеклоподъемники поднимутся.

Если автомобиль имеет Функцию Комфорт и вы желаете чтобы двери запирались а окна закрывались автоматически одновременно с пульта можете установить Функцию II-1 с Функцией Комфорт.

Раздел Тревога “III” Программирование:

1.Поверните переключатель зажигания  ‘ON/OFF’ 3 раза и остановитесь в положении OFF.

2.Нажмите переключатель Valet 6 раза, задержавшись на последнем до появления сигнала ЧИРПа (долгий), отпустите переключатель. Вы вошли в режим программирования Тревоги “III”.

3.Нажмите кнопку ‘A’, соответствующую функции А для программирования

| Нажмите Кнопку передатчика | 1 ЧИРП / 1 мигания светодиода Заводская установка | 2 ЧИРПа / 2 мигания светодиода | 3 ЧИРПа / 3 мигания светодиода | 4 ЧИРПа / 4 мигания светодиода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Без Режима Car-jack | Режим Car-jack | Автоматический режим Car-jack |  |
| 2 | Автомобиль без Турбо (система не включается при работающем двигателе) | На автомобиле установлен Турботаймер: система может быть включена с работающем двигателем и - |  |  |
|  |  | Происходит обход шок сенсора пока работает двигатель | Происходит обход шок сенсора в теч 1 мин | Происходит обход шок сенсора в теч 3 мин |
| 3 | H1/5 Коричневый провод = постоянный выход сирены | H1/5 Коричневый провод = 5 сек импульс выхода сирены | H1/5 Коричневый провод = неравномерные импульсы выхода сирены | H1/5 Коричневый провод = Выход клаксона |
| 4 | H8/14 Бело/красный провод = Выход безопасного отключения (заводская установка) | H8/14 Бело/красный провод = Выход безопасного отключения (заводская установка) и безопасное отключение с каналом 3 (ВКЛ) | H8/14 Бело/красный провод = Замедленный вспомогательный выход |  |

Выход: Включите зажигание в положение 'ON' или оставьте на 15 сек. Подтверждение выхода: 3 долгих ЧИРПа и 3 мигания парковочных огней

Выход безопасного отключения (заводская установка): Дает импульс  200mA (-) при отключении системы. Система легко интегрируется в автомобиле с заводской установкой сигнализации.

Выход безопасного отключения (заводская установка) и безопасное отключение с каналом 3 (ВКЛ) : Дает импульс  200mA (-) при отключении системы или работающем канале 3. Система легко интегрируется в автомобиле с заводской установкой сигнализации.

Замедленный вспомогательный выход: Дает выход 200mA (-) с замедлением в 3 сек после вкл зажигания. Работает после отключения ключа, до открытия/закрытия двери. Может быть использовано в соединении с реле для питания некоторых цепей, где требуется включать ключ (радио, стеклоподъемники т.д.).

Раздел Тревога “IV” Программирование:

1.Поверните переключатель зажигания  ‘ON/OFF’ 3 раза и остановитесь в положении OFF.

2.Нажмите переключатель Valet 8 раза, задержавшись на последнем до появления 4 сигнала ЧИРПа (долгий), отпустите переключатель. Вы вошли в режим программирования Тревоги “IV”.

3.Нажмите кнопку ‘A’, соответствующую функции А для программирования

| Нажмите Кнопку передатчика | 1 ЧИРП / 1 мигания светодиода Заводская установка | 2 ЧИРПа / 2 мигания светодиода | 3 ЧИРПа / 3 мигания светодиода | 4 ЧИРПа / 4 мигания светодиода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H8/11 Серый провод выход канала 3= 1 сек импульс выхода для открывания багажника | H8/11 Серый провод выход канала 3 = замедленный выход | H8/11 Серый провод выход канала 3 = замедленный выход, сброс с вкл зажиганием | H8/11 Серый провод выход канала 3 = программ. таймера (установить от 1 сек до 2 мин) |
| 2 | H8/12 Черно/зеленый провод канал 4 = Моментальный выход | H8/12 Черно/зеленый провод канал 4 = Замедленный выход | H8/12 Черно/зеленый провод канал 4 = выход клаксона | H8/12 Черно/зеленый провод канал 4 = программ. таймера (установить от 1 сек до 2 мин) |
| 3 | H8/13 Черно/красны й провод канал 5 Выход = Моментальный выход | H8/13 Черно/красны й провод канал 5 Выход = замедленный выход | H8/13 Черно/красны й провод канал 5 Выход = замедленный выход и сброс с вкл зажиганием | H8/13 Черно/красны й провод канал 5 Выход = замедленныйтаймера (установите любой интервал от 1 сек до 2 мин) |
| 4 | H8/15 Черно/фиолет провод канал 6 Выход = Моментальный выход | H8/15 Черно/фиолет провод канал 6 Выход = Замедленный выход | H8/15 Черно/фиолет провод канал 6 Выход = замедленный выход и сброс с вкл зажиганием | H8/15 Черно/фиолет провод канал 6 Выход = Программирование таймера (установите любой интервал от 1 сек до 2 мин) |

Выход: Включите зажигание в положение 'ON' или оставьте на 15 сек. Подтверждение выхода: 3 долгих ЧИРПа и 3 мигания парковочных огней

КАНАЛ 3 (4/ 5 / 6) Программирование выхода контроля таймера

1.Поверните переключатель зажигания  ‘ON/OFF’ 3 раза и остановитесь в положении OFF.

2. Нажмите переключатель Valet 8 раза, задержавшись на последнем до появления 4 сигнала ЧИРПа 1 (долгий), отпустите переключатель. Вы вошли в режим программирования Тревоги “IV”.

3-a. Нажмите и отпустите кнопку   4 раза. мигания светодиода и 4 ЧИРПа сирены покажут что вы в режиме программирования таймера канал 3

3-b. Нажмите и отпустите кнопку  4 раза. мигания светодиода и 4 ЧИРПа сирены покажут что вы в режиме программирования таймера канал 4

3-c. Нажмите и отпустите кнопку  4 раза. мигания светодиода и 4 ЧИРПа сирены покажут что вы в режиме программирования таймера канал 5

3-d. Нажмите и отпустите кнопку  4 раза. мигания светодиода и 4 ЧИРПа сирены покажут что вы в режиме программирования таймера канал 6

4. Нажмите и удерживайте Valet переключатель, таймер включится

5. Когда пройден нужный интервал, отпустите Valet переключатель, подтверждением будет 1 длинный ЧИРП. (Устанавливайте во временном интервале от 1 сек до 2 мин).

Примечание 1:

Если ваш встроенный таймер управляет закрыванием окон и люка НЕ МЕНЯЙТЕ установку таймера!

Для этого требуется специальная программа. Изменение режима приведет к повреждению автомобиля.

Примечание 2:

Моментальный выход = Выбор моментального выхода выведет негативный сигнал от выхода канала 4 (5/6) моментально при нажатии кнопки канал 4 (5/6) в теч нажатия кнопки.

Предохранительный выход = Выбор предохранительного выхода выведет негативный сигнал  при нажатии кнопки канал  3,4 (5/6), который продолжит до повторного нажатия кнопки.

Предохранительный выход / сброс с зажиганием = Выбор предохранительного выхода/сброс с зажиганием работает так же как предохранительный выход, будет остановлен/сброшен при включении зажигания.

РАЗДЕЛ “V” ЗАПУСК ПРОГРАММИРОВАНИЯ:

1.Поверните переключатель зажигания  ‘ON/OFF’ 3 раза и остановитесь в положении OFF.

2.Нажмите переключатель Valet 10 раз, задержавшись на последнем до появления 5 сигналов ЧИРПа и 1 долгий, отпустите переключатель. Вы вошли в режим программирования Запуска “V”.

3.Нажмите кнопку ‘A’, соответствующую функции А для программирования.

| Нажмите Кнопку передатчика | 1 ЧИРП / 1 мигания светодиода Заводская установка | 2 ЧИРПа / 2 мигания светодиода | 3 ЧИРПа / 3 мигания светодиода | 4 ЧИРПа / 4 мигания светодиода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выход из режима программирования (подтверждение – 3 долгих ЧИРПа и 3 мигания парковочных огней) |  |  |  |
| 2 | Обход без пароля Pin Code | Обход с паролем Pin Code |  |  |
| 3 | Режим “TEST” для Зона 2 / мгновенный триггер и Зона 3 / триггер дверей | Режим “TEST” для Зона 1 и Зона 4 (2 фазовый шок сенсор) |  |  |
| 4 | Функция паника с выкл зажиганием | Функция паника с выкл/вкл зажиганием | Функция паника с выкл/вкл зажиганием. Функция паника неограниченна во времени | Нет функции паника |

Выход: Нажмите кнопку  на передатчике. Подтверждение – 3 долгих ЧИРПа и 3 мигания парковочных огней

Установка пароля Pin Code:

1. Поверните переключатель зажигания  ‘ON/OFF’ 3 раза и остановитесь в положении OFF.

2. Нажмите переключатель Valet 10 раза, задержавшись на последнем до появления 5 сигнала ЧИРПа 1 (долгий), отпустите переключатель. Вы вошли в режим программирования Тревоги “V”.

3. Нажмите и отпустите кнопку  дважды, [2]  мигания светодиода и 2 ЧИРПа сирены покажут что вы в режиме программирования пароля PIN CODE.

4. В теч 5 сек начинайте вводить выбранные  первые 9 цифр, нажимая и отпуская Valet переключатель от 1 до 9 раз.

5. В теч 15 сек после ввода 9 последних цифр включите зажигание в положение ON/

6. В теч 15 сек введите еще 9 цифр, нажимая и отпуская Valet переключатель от 1 до 9 раз.

7. Закончите ввод, выключив зажигание.

Если новый пароль был принят, устройство сообщит о принятии кода миганием светодиода. 1-ое мигание – первый цифровой код введен в память, пауза,  2-ой цифровой код. Устройство сообщит новый код 3 раза с секундными паузами.

Примечание: При ошибке установки режима (переключатель зажигания включен больше 5 сек во время этапов, закончились 15 сек) устройство вернется к последнему сохраненному коду. 3 долгих ЧИРПа подтвердят выход.

Удаление пароля Pin Code / Перерегулировка без пароля Pin Code (Заводская установка):

1.Поверните переключатель зажигания  ‘ON/OFF’ 3 раза и остановитесь в положении OFF.

2.Нажмите переключатель Valet 10 раза, задержавшись на последнем до появления 3 сигнала ЧИРПа 1 (долгий), отпустите переключатель. Вы вошли в режим программирования Тревоги “III”.

3. В теч 15 сек нажмите и удерживайте кнопку  в теч 3 сек. 1 долгий ЧИРП служит подтверждением  удаления пароля  Pin Code.

Например: Для программирования пароль кода 92, вы должны;

1. Поверните переключатель зажигания  ‘ON/OFF’ 3 раза и остановитесь в положении OFF.

2. Нажмите переключатель Valet 10 раза, задержавшись на последнем до появления 5 сигнала ЧИРПа (долгий), отпустите переключатель.

3. Нажмите и отпустите кнопку  дважды, [2]  мигания светодиода и 2 ЧИРПа сирены покажут что вы в режиме программирования пароля PIN CODE.

4. В теч 5 сек нажмите и отпустите Valet переключатель 9 раз.

5. В теч 15 сек после ввода 9 последних цифр включите зажигание в положение ON/

6. В теч 15 сек нажмите и отпустите Valet переключатель 2 раза.

7. Закончите ввод, выключив зажигание.

Светодиод мигнет 9 раз, сделает паузу потом мигнет еще 2 раза, пауза. Это повторится 3 раза, показывая, что новый код (92) был принят и сохранен в память.

Выход из режима: Нажмите любую кнопку кроме   на передатчике.

РЕЖИМ ТЕСТИРОВАНИЯ (TEST MODE):

В этом режиме тестирования система может испытать чувствительность Зоны 2 (Мгновенный триггер земли), Зоны 3 (Триггер дверей), Зоны 1 и Зоны 4 (двухфазовый шок сенсор). При установке можно сократить время для тестирования чувствительности двухфазового шок сенсора и самого сенсора, не используя традиционные процедуры постановки и снятия с охраны.

Ввод:

1.Поверните переключатель зажигания  ‘ON/OFF’ 3 раза и остановитесь в положении OFF.

2.Нажмите переключатель Valet 10 раза, задержавшись на последнем до появления 5 сигналов ЧИРПа и 1 долгий, отпустите переключатель. Вы в режиме программирования V Запуска.

a. Тестирование Зоны 2 / Быстрый триггер земли и Зона 3 Триггер дверей:

Нажмите и отпустите  . 1 мигание светодиода и 1 ЧИРП сирены клаксона укажет что вы в Режиме тестирования Зоны 2 Быстрый триггер земли и Зоны 3 Триггер дверей.

| Сенсор триггера | ЧИРПы сирены |
| --- | --- |
| Зона 2 / Быстрый триггер земли (H8/2 Синий провод) | 2 |
| Зона 3 / Триггер дверей (H8/3 Зеленый или H8/7 Фиолетовый провод) | 3 |

b. Тестирование Зоны 1 и Зоны 4 / Двухфазовый шок сенсор (подключенный к вилке H2 4 Pin Plug):

Нажмите дважды . 2 мигание светодиода и 2 ЧИРП сирены клаксона укажет что вы в Режиме испытания шок сенсора (подключенный к вилке H2 4 Pin Plug):

- Включите режим отпугивания (первая фаза шок сенсора / Зона 1), система издаст 1короткий ЧИРП.

- Включите режим полной тревоги (вторая фаза шок сенсора / Зона 4), система издаст долгий ЧИРП.

- Продолжайте испытывать шок сенсор до достижения требуемой чувствительности.

Возврат к заводским установкам:

1.Поверните переключатель зажигания  ‘ON/OFF’ 3 раза и остановитесь в положении OFF.

2.Нажмите переключатель Valet 12 раза, задержавшись на последнем до появления 6 сигналов ЧИРПа и 1 долгий, отпустите переключатель. Вы в режиме программирования Возврата к заводским установкам.

3. Нажмите и удерживайте одновременно кнопки  и  в теч 5 сек, подтверждение 6 ЧИРПов с 3 долгими и 3 мигания парковочных огней– Система в режиме Программирование возврата к заводским установкам сигнализации. Потом выходите из программирования.