ВВЕДЕНИЕ

Иммобилайзер ARTILLECT-MIRAGE значительно повышает уровень защиты автомобиля от угона. Иммобилайзер обеспечивает блокировку двигателя по  независимым цепям, что полностью исключает несанкционированный запуск двигателя. Управление иммобилайзером производится дистанционно при помощи кодированного бесконтактного ключа-метки, выполненного в виде брелока или пластиковой карточки (до 16 ключей). Число возможных кодовых комбинаций превышает 18 квинтиллионов. Дополнительная секретность  обеспечивается использованием мини платы, которая прячется в жгут штатной проводки автомобиля. Специальные выходы позволяют подключать реле управления капотным замком. Светодиодная и звуковая индикация позволяют владельцу контролировать состояние системы. Благодаря энергонезависимой памяти, система помнит свое состояние при отключении электропитания.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИММОБИЛАЙЗЕРА С ПОДКЛЮЧЕННОЙ ДВЕРЬЮ

Отключение иммобилайзера

1. Открыть водительскую дверь.

2. Поднести метку к считывателю – зуммер подаст 2 коротких звуковых сигнала, двигатель разблокируется, капотный замок откроется, а светодиодный индикатор загорится, указывая на возможность запуска двигателя.

Включение иммобилайзера

При открывании двери водителя с выключенным зажиганием автоматически запускается 30-ти секундный таймер включения иммобилайзера – светодиодный индикатор начинает мигать.

Если в течение 30-ти секунд не включить зажигание или не открыть капот – зуммер подаст длинный звуковой сигнал, двигатель заблокируется, капотный замок закроется, а светодиодный индикатор погаснет, указывая на невозможность запуска двигателя. При этом в течении 1 минуты считыватель остается активным и может воспринять код метки, после чего устройство переходит в режим ожидания включения зажигания или открытия двери.

Примечание 1: При открывании крышки капота таймер включения иммобилайзера временно приостанавливается, а при закрывании капота – запускается вновь.

Примечание 2: В случае если при закрывании капота водительская дверь окажется открытой – таймер включения иммобилайзера запустится через 1 час или при закрывании двери.

Примечание 3: Если после выключения зажигания дверь водителя не будет открыта в течение одного часа – иммобилайзер включится  при закрытой двери.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ДВЕРИ

(с неисправным датчиком двери)

Отключение иммобилайзера

1. Включить зажигание.

2. Поднести метку к считывателю – зуммер подаст 2 коротких звуковых сигнала, двигатель разблокируется, капотный замок откроется, а индикаторный светодиод загорится.

3. Произвести запуск двигателя.

Включение иммобилайзера

При выключении зажигания автоматически запускается 30-ти секундный таймер включения иммобилайзера – светодиодный индикатор начинает мигать.

Если в течение 30-ти секунд не включить зажигание или не открыть капот – зуммер подаст длинный звуковой сигнал, двигатель заблокируется, капотный замок закроется, а светодиодный индикатор погаснет, указывая на невозможность запуска двигателя. При этом в течении 1 минуты считыватель остается активным и может воспринять код метки, после чего устройство переходит в режим ожидания включения зажигания.

Примечание: При открывании крышки капота таймер включения иммобилайзера временно приостанавливается, а при закрывании капота – запускается вновь.

СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ИММОБИЛАЙЗЕРА

Сервисный режим работы используется для временного отключения иммобилайзера при передаче автомобиля в третьи руки (станция технического обслуживания, автомойка и т. п.)

Включение сервисного режима

1. Включить зажигание.

2. Не более чем через 5 секунд поднести и удерживать метку у считывателя – зуммер подаст сначала 2, а затем 3 коротких звуковых сигнала.

3. Не более чем через 5 секунд выключить зажигание – зуммер подаст 5 коротких звуковых сигналов – сервисный режим включен.

В сервисном режиме при включении зажигания включается светодиод и открывается замок капота, а при выключении зажигания – светодиод выключается и подается 5 коротких звуковых сигналов.

Выключение сервисного режима

1. Включить зажигание.

2. Поднести метку к считывателю и удерживать в течение 5-ти секунд до подачи 2-х коротких звуковых сигналов – сервисный режим выключен.

ОБУЧЕНИЕ ИММОБИЛАЙЗЕРА КОДАМ МЕТОК

1. Включить зажигание.

2. Не более чем через 5 секунд поднести и удерживать мастер-карту у считывателя – зуммер подаст сначала 2, а затем 3 коротких звуковых сигнала.

3. Убрать мастер-карту от считывателя.

4. Поочередно поднести к считывателю все обучаемые рабочие метки – зуммер будет подавать короткие подтверждающие сигналы.

5. Выключить зажигание – зуммер подаст 2 коротких звуковых сигнала – обучение завершено.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИММОБИЛАЙЗЕРА

Подключить ARTILLECT- MIRAGE  в соответствии со схемой. Приемная антенна устанавливается за декоративной пластмассовой панелью, как можно дальше от металлических частей кузова автомобиля, в удобном для водителя месте. Светодиод необходимо установить так, чтобы при дневном свете его было хорошо видно.

Слаботочный отрицательный выход «Деблокировка двигателя» – фиолетовой провод – подключается к обмотке дополнительного 40-ампеpного реле с нормально разомкнутыми контактами. Второй вывод обмотки реле запитывается от любой шины, на которой появляется потенциал +12В при включении зажигания. Силовые контакты реле должны восстанавливать разорванную штатную цепь автомобиля.

Слаботочные отрицательные выходы «открывание капотного замка» и «закрывание капотного замка» – зеленый и синий провода – подключаются к обмоткам дополнительных 40-ампеpных реле с полной группой контактов по мостовой схеме. При подключении капотного замка необходимо поставить предохранитель 10А на провод питания +12В.

Вывод «Капот» – коричневый провод – если установлен капотный замок подключается к датчику открывания капота.

Длительность импульса закрывания и открывания замка капота 0,8 секунды.

Вывод «дверь» – белый провод – подключается к контактному датчику двери водителя. Датчики двери водителя и датчики остальных дверей необходимо развязать друг от друга посредством выпрямительного диода. В противном случае иммобилайзер будет активизироваться при открывании любой двери автомобиля.

| - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1. Напряжение питания 9–18 В 2. Ток потребления в дежурном режиме 5 мА 3. Диапазон рабочих температур –40 – +85°С 4. Управляющие выходы реле 200 мА 5. Дальность распознавания метки 6-8 см. 6. Количество подшиваемых меток до 16 установка | - КОМПЛЕКТАЦИЯ 1. Блок с проводами 1шт. 2. Светодиод 1шт. 3. Звуковой излучатель 1шт. 4. Антенна 1шт. 5. Ключ-метка 1шт. 6. Мастер карта 1шт. 7. Инструкция 1шт. |
| --- | --- |

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1.  Фирма-изготовитель гарантирует фирме-установщику безотказную работу охранной системы в течение 18-ти месяцев от даты установки системы на транспортное средство.

2.  В случае обнаружения в охранной системе дефектов производственного характера, фирма-изготовитель обязуется произвести бесплатный ремонт или замену системы на новую в течение 2-х календарных недель.

3.  Предприятие-производитель не несет ответственности в случае некорректной установки устройства.

4.  Фирма-установщик гарантирует владельцу транспортного средства безотказную работу охранной системы в течение  ____  месяцев от даты установки системы на автомобиль.

5.  В случае выхода охранной системы из строя, фирма-установщик обязуется произвести бесплатный ремонт или замену системы на новую.

6.  Гарантия не распространяется на элементы питания, плавкие предохранители, корпусные части системы и другие, изнашивающиеся в процессе эксплуатации компоненты.

7.  Гарантия не обеспечивает возмещения прямых или косвенных убытков, потерь или ущерба, а также затрат, связанных с переездами или транспортировкой охранной системы для ремонта.

8.  Гарантийные обязательства перед владельцем транспортного средства аннулируются, а охранная система автоматически снимается с гарантийного обслуживания, если:

  на какой-либо части охранной системы обнаружены следы механических повреждений, а также следы воздействия воды, масел или других активных сред;

  обслуживание, ремонт или модернизация охранной системы были осуществлены организацией или лицами, не имеющими соответствующих полномочий;

- повреждение вызвано термическими или электрическими воздействиями, превышающими допустимые нормы или параметры, установленные фирмой-изготовителем.